CM900的认证操作指引

- UHF模块的认证测试指引

- 在CM900开机的情况下按下蓝牙按键，当按键下的蓝灯闪烁时，说明蓝牙可以连接，然后利用我公司开发的APP连接CM900设备，通过APP上的功能进行UHF模块的测试。

- 首先将“ReaderCtrl_PVT-release-2.4_20200302.apk”安装于andriod9.0以下版本的手机（不包括andriod9.0）上，打开APP，始终允许“存储”、“位置”、“相机”的所有权限，点击左上角的多功能按钮，如下图所示：

- 点击“扫描二维码连接”，然后点击“Reader扫描二维码连接APP”，此时手机界面上显示二维码，然后将CM900通过“MODE”切换到扫描，按下一次红色扳机扫描手机上的二维码，通过蓝牙配对以后便可以建立手机与CM900的蓝牙连接。连接正常时如下图所示：

- 接着点击左上角的多功能按钮，选择“UHF参数设置”进入到如下界面：

- UHF模块的功率设置

- 在上述界面中可以对于功率进行设置，在范围（0-33）dB可以任意调节，CM900的默认输出功率为30dB，要是只测试的话，建议使用“设置读写器临时射频输出功率”来进行设置，在修改成功以后，只要不断电，功率值为临时设置的值。断电或者重启以后，UHF的功率恢复到内部Flash中保存的输出功率值。

- UHF模块的频率调节

- 将上述界面往上滑，可以看到“3.读写器工作频率范围”的命令，通过此部分的设置，可以进行跳频与定频的测试。首先点击“获取”，可以显示，如下图所示：

- UHF的美频频率范围为（902-928）Mhz，频率参数与频率的对应关系如下：

| - 频率 - 参数 | - 对应频点 （Mhz） | - 频率 - 参数 | - 对应频点（Mhz） | - 频率 - 参数 | - 对应频点（Mhz） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 7 | - 902 | - 25 | - 911 | - 43 | - 920 |
| - 8 | - 902.5 | - 26 | - 911.5 | - 44 | - 920.5 |
| - 9 | - 903 | - 27 | - 912 | - 45 | - 921 |
| - 10 | - 903.5 | - 28 | - 912.5 | - 46 | - 921.5 |
| - 11 | - 904 | - 29 | - 913 | - 47 | - 922 |
| - 12 | - 904.5 | - 30 | - 913.5 | - 48 | - 922.5 |
| - 13 | - 905 | - 31 | - 914 | - 49 | - 923 |
| - 14 | - 905.5 | - 32 | - 914.5 | - 50 | - 923.5 |
| - 15 | - 906 | - 33 | - 915 | - 51 | - 924 |
| - 16 | - 906.5 | - 34 | - 915.5 | - 52 | - 924.5 |
| - 17 | - 907 | - 35 | - 916 | - 53 | - 925 |
| - 18 | - 907.5 | - 36 | - 916.5 | - 54 | - 925.5 |
| - 19 | - 908 | - 37 | - 917 | - 55 | - 926 |
| - 20 | - 908.5 | - 38 | - 917.5 | - 56 | - 926.5 |
| - 21 | - 909 | - 39 | - 918 | - 57 | - 927 |
| - 22 | - 909.5 | - 40 | - 918.5 | - 58 | - 927.5 |
| - 23 | - 910 | - 41 | - 919 | - 59 | - 928 |
| - 24 | - 910.5 | - 42 | - 919.5 |  |  |

- StartFreq：频率起始点，EndFreq：频率结束点，参数的设置规则为：

- 起始频率与结束频率不能超过射频规范的范围。

- 结束频率必须≥起始频率。

- 结束频率＞起始频率则为跳频发射

- 起始频率＝结束频率则为定频发射。

- 需要调节频率范围为（922-928）Mhz时，需要将StartFreq=47，EndFreq=59进行修改，若修改成功，便可以通过获取得到目前的工作频率范围。

- 在功率设置或者频率调节完成以后，需要仪器测量时，按手机的返回键将APP返回到如下界面，点击“UHF”，需要测试时，选择连续轮询，UHF将会一直工作，并按照设置的功率或者频率输出。不测试时，停止轮询便可。